附件1：前列腺电切镜技术参数

★号参数为实质性参数，必须满足，需提供证明文件佐证。

- ★电切镜是生理盐水下专用双极电切镜。

- ★电流不经过镜鞘，只在电极前端产生电流。

- 电切镜工作时，灌注液为生理盐水。

- 镜子：30°蓝宝石镜，Φ2.9mm；

- 手柄：被动式操作器；

- ★内鞘：21Fr；

- ★外鞘：24Fr，带进、出水通道和控制开关；

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 带有方向标，蓝宝石镜头；

- 內鞘前端采用耐高温高强度陶瓷；

- 外鞘大量精细的出水孔，更有利于保证术中视野清晰;

- 不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- ★电切镜包括：

- 2.9mm硬性光学内窥镜1支；

- 21Fr内鞘套1支；

- 24Fr外鞘套1支；

- 操作器1各；

- 闭孔器1支；

- 一次性使用等离子电极，匹配该小号电切镜；

- 等离子电切镜消毒篮1个。